Correction du TP n°11 : le dipôle R,C (Physique)

Attention cette correction est faite sur 4 feuilles WORD (Aller au bout de la 4ième feuille).

Voie  B					voie C

+

I°) Montage : 			C=220  F			    R=1k

E				                   Uc		UR

La flèche de la tension UR pointe vers la masse (convention récepteur) donc il faudra par la suite inverser le canal c (ampli -1) dans synchronie.

D’après la loi d’ohm UR(t )=Ri (t) donc i (t) =UR(t)R , la forme de la courbe associée à i (t) sera la même que celle de UR(t) mais avec un facteur 1/R .

II°) Mesure d’une constante de temps :

1) A tout instant (date t) on voit que E (10 V)= Uc (t) + UR  (t) : 10=10+ 0 à t=0s ;  10=2+ 8 à t=0, 40 s ; 10= 1+ 9 à t=0,60 s …

2°) Par la méthode des 63 % on trouve une constante de temps  de 0,235 s (voir ci-dessous).

=0.235 s

6 ,2944 V63 %10 V

0,235 s

3°) A t=0 s  i(t=0 s)= UR(t=0s)R=10103=0,010 A (10 mA). Au cours du temps l’intensité i décroît tout comme UR  (t) , pour

tendre  progressivement vers 0 A (sans l’atteindre). Le condensateur se comporte alors comme un interrupteur ouvert.

4°) La durée du régime transitoire est d’environ 5 soit environ 1,18 s  (durée pour atteindre 99 % de Umax=10 V)

=0.235 s

5°) En régime permanent UR 0 V donc i0/103 0 A (le condensateur a fini d’être chargé, il se comporte comme un

Interrupteur ouvert)

Par modélisation   la constante de temps vaut 0,2368 s (voir ci-dessous)

0,2368 s

II°) Facteurs intervenants dans la constante de temps :

1°) On change la tension d’alimentation du générateur, elle passe de 10 V à 5V (R=1k    C=220  F avec E=5 V).

=0,2332 s

3,147 V 63 % 5V

0,2332 s

La grandeur caractéristique de  la charge  n’a pas changé (petit écart lié aux mesures). Le temps de charge est indépendant de la tension d’alimentation du générateur.

Par modélisation   la constante de temps vaut 0,2335 s

0,2335 s

2°) La valeur de  théorique pour le circuit où R=100   C=470  F (avec E=10 V) est de   théorique=100470.10-6=0,0470 s

=0,04959 s

6,29616 V63 % 10 v

0,04959 s

Par la modélisation : la constante de temps de    vaut 0,04961 s

3°) Le %  d’erreur entre la valeur expérimentale et la valeur théorique sur   est de   :

%  d’erreur=0,0496−0,04700,0470×1005,53 % d’erreur.

La résistance et la capacité du condensateur sont les seuls paramètres à intervenir dans la durée de charge du condensateur.

Plus R et C sont petits plus la charge est rapide ( de plus en plus petit).