# Correction du TP n°4 Mesures d’intensité et de tensions

I°)  Circuit série :

a°) Interrupteur ouvert et fermé :

Réaliser le montage suivant et faire vérifier par le professeur.

UPN

UCD

UPN

UAB

UCD

Interrupteur fermé : Mesurer avec le voltmètre les tensions suivantes :

| UPN | UNP | UPA | UAB | UBC | UCD | UDC | UDN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10V | -10V | 0 V | 0V | 0V | 10V | -10V | 0V |

Quelle est la tension aux bornes d’un fil ? d’un interrupteur fermé ?La tension aux bornes d’un fil est de 0V tout comme celle  aux bornes d’un interrupteur fermé.

Quelle est la relation entre UAB  et UBA ? UAB =- UBA =0V

Mesurer avec un ampèremètre l’intensité i1 et l’intensité i2. Conclusion ? L’intensité i1 est égale à i2 SOIT environ 46 mA .

Interrupteur ouvert : Mesurer avec le voltmètre la tension aux bornes de l’interrupteur.

Quand l’interrupteur est ouvert il ne circule plus aucun courant dans le circuit. Du point de vue électrique le point A est équivalent au point P tout comme le point B équivalent au point N , dans ce cas

UPN= UAB=10 V

Mesurer l’intensité du courant dans le circuit. Conclusion ? Il ne circule aucun courant dans le circuit (i=0A)

b°)  Loi d’addition des tensions :

Réaliser le montage suivant et faire vérifier par le professeur.

R1 = 220 

UAB

UCD

UDE

R2 = 330 

UPN

Mesurer les tensions suivantes :

| UPN | UAB | UCD | UDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 10V | 3 ,18V | 4 ,70V | 2 ,19V |

écrire la relation entre ces différentes tensions

UPN =UAB + UCD + UDE

II°) Circuit en dérivation :

UBC

UAB

UDE

UFG

R1 = 680     R2 = 470 

Mesurer les tensions suivantes :

| UPN | UAB | UBC | UAC | UDE | UFG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,1 V | 6 ,87V | 2 ,11 V | 9 ,042 V | 9 ,04 V | 0,85 V |

UPN

Comparer UAC et UDE      UAC =UDE

Mesurer les intensités i1, i2, i3 et i4.

i1=29,83 mA

i2=10,46 mA

i3 =19,47 mA

i4 =29,83 mA

écrire la relation entre ces différentes intensités.

i1 =  i2 +  i3 =  i4.

Comment sont branchés les dipôles AB et BC ? AB et BC sont en série

Comment sont branchés les dipôles AC et DE ? AC et DE sont en parallèle ou dérivation

III. Appareils de mesures :

1. Ampèremètre :

R = 470 

Mesurer la tension uA aux bornes de l’ampèremètre. uA=0V

Conclusion. Il n’y a pas de tension aux bornes d’un ampèremètre par contre le courant circule totalement dans l’ampèremètre.

2. Voltmètre :

R = 470 

Mesurer l’intensité iV du courant dans le voltmètre. iV=0A

Conclusion. Il ne circule pas de courant dans le voltmètre, par contre la tension aux bornes du voltmètre correspond à celle aux bornes de R (pas de tension aux bornes de l’ampèremètre).