# 2 GT6                       TP 10     A.O. EN COMPARATEUR               Applications

I. Montage allumeur de réverbère :

Le capteur utilisé est une photorésistance ou LDR (ligth dépendante résistance).

Mesurer la résistance RP de la photorésistance à l’obscurité et à la lumière.

- Montage :

R = 10 k

- Prévision :

Calculer la tension Ve-.

Calculer la tension Ve+ dans l’obscurité puis à la lumière.

Quelle est la valeur de VS dans l’obscurité ? Quelle est l’état de la DEL ?

Quelle est la valeur de VS à la lumière ? Quelle est l’état de la DEL ?

- Expérience :

Réaliser le montage. Faire vérifier.

Vérifier qu’il fonctionne.

Faire le schéma du montage avec Crocodile Clips (prendre la photorésistance avec lampe).

II. Contrôle de vitesse d’un moteur par alarme visuelle :

BUT : Une diode rouge doit s’éclairer si la vitesse du moteur dépasse n = 1500 tr/min. Si non une diode verte est éclairée.

- Matériel utilisé :Moteur + génératrice :

On utilise un seul des deux moteurs à courant continu.

Un capteur de vitesse de rotation est réalisé avec une roue dentée et un opto-coupleur constitué d’une LED et d’un phototransistor. Ce mécanisme est comparable à un compte-tour et fourni une tension u continue proportionnelle à la fréquence de rotation n. 1 V  1000 tr/min. Il faut alimenter les circuits électroniques permettant au compte-tour de fonctionner avec une alimentation + 15 V, - 15 V.

Réaliser le montage. Faire vérifier.

Il faut que la tension u soit positive.

2. Montage : Avant de réaliser le montage, répondre aux questions.

R2 est un potentiomètre (résistance réglable).

3. Questions :

a. Quelle est la valeur de u pour n = 1500 tr/min ?

b. Quelle est la valeur de VE- pour que la tension VS bascule quand n = 1500 tr/min ?

c. Calculer la valeur de R2 pour que VE- ait la valeur déterminée à la question 2.

Régler le potentiomètre à la valeur R2.

d. Quelle est la valeur de VS quand la diode D1 est éclairée ? Quelle est la relation entre VE+ et VE- ?

Est-ce que le moteur tourne à une vitesse supérieure à 1500 tr/min ?

Quelle est la couleur de la diode D1 ?

Réaliser le montage. Faire vérifier.

Ajuster VE- à la valeur déterminée à la question b. Faire varier la vitesse de rotation du moteur. A quelle vitesse est-ce que la diode rouge s’éclaire ?