Etude d'une diode infrarouge et d'un phototransistor

TP n°18

Objectifs : étudier deux composants électroniques : une diode  I.R et un phototransistor afin de réaliser au TP prochain     un lecteur de code barre.

I°)Etude d'une diode électroluminescente infrarouge (DEL I.R) :

a) Les infrarouges :

Le soleil émet de la lumière. Parmi la quantité de lumière émise par celui-ci on peut distinguer plusieurs types de rayonnement :

Le spectre du visible : c'est celui que perçoit l'œil. Ce qui le caractérise c'est sa couleur. Il s’étale du violet au rouge.

Les ultraviolets : c'est un rayonnement invisible. C'est celui qui vous permet de bronzer l'été et qui est responsable des coups de soleil.

Les infrarouges : c'est aussi un rayonnement invisible. La peau est sensible à ce rayonnement car il provoque une sensation de chaleur. On s’en sert dans les télécommandes.

Rp

b) La DEL  I.R :

Caractéristiques nominales : I=15 mA pour Udiode=1,40V

On étudie le montage ci-contre. La diode I.R est branchée en série avec une résistance

de protection aux bornes d'un générateur de tension continue.

- Pour une tension aux bornes du générateur égale à 15V, calculer la valeur minimale

Rp de la résistance de protection pour respecter  les caractéristiques nominales de la diode.

- Choisir une valeur normalisée pour Rp. Justifier votre choix.

- Réaliser le circuit électrique sur la plaque de connexion.

II°) Etude d'un phototransistor :

a) Le transistor

Description: Le transistor classique est un tripôle : il possède trois bornes repérées par les lettres B (la base), E (l'émetteur) et C (le collecteur).

B

C

E

Le transistor

Principe de fonctionnement: Une résistance R de 3900  en série avec un interrupteur est branchée aux bornes d'un générateur délivrant une tension continue de 15V. Un ampèremètre permet également de mesurer l’intensité du courant.

- Flécher la tension positive aux bornes de la résistance.

- En déduire  l'intensité du courant qui traverse le circuit.

- Vérifier vos calculs en le simulant à l'aide de Crocodile Clip.

- Supprimer (à l'aide du bouton crocodile   ) l’interrupteur précédent puis

modifier votre montage précédent afin de simuler celui ci-contre (utiliser un

transistor NPN  et rendre les composants indestructibles).

- Faire varier la tension UBE entre 0,1 V et 1  V par saut de 0,1V.

- Noter pour chaque valeur de UBE l’intensité du courant qui traverse la résistance R de 3900  ainsi que la tension UCE. Faire apparaître vos résultats de la simulation dans un tableau (un courant de l’ordre du microampère sera considéré comme nulle)

UCE

UBE

Conclure : Le transistor  joue le rôle d'un interrupteur commandé. Expliquer ce rôle.

b) Le phototransistor:

C

E

Principe de fonctionnement: Pour le phototransistor, la base (borne B) est reliée dans le composant à l'émetteur (borne E) : c'est donc un dipôle qui est repérée  par ses bornes C et E. Le passage du courant de C vers E est commandé par de la lumière Infrarouge captée par le composant.

- Supprimer sur votre circuit précédent le générateur branché aux bornes B et E du transistor.

- Remplacer le transistor par un phototransistor.

- Simuler votre circuit puis noter vos observations.

- Le phototransistor peut-il aussi jouer le rôle d’un interrupteur commandé ? Expliquer.

Association de la DEL IR avec le phototransistor.

On étudie maintenant le circuit électrique suivant :

Circuit 1

Circuit  2

-Compléter le texte suivant expliquant le fonctionnement du circuit :

Quand l’interrupteur du circuit 1 est fermé, la ………  fonctionne dans ses conditions ……………….. . Elle émet des ……..-……… qui sont captés par le ……………………. qui laisse passer le ………. du circuit 2. Le phototransistor se comporte alors comme un  ………………    ……………..  et la tension UCE à ses bornes est de ……….. .

Quand l’interrupteur du circuit 1 est ouvert, la …..……  n’émet plus de…….…..-…….…… . Le phototransistor ne laisse plus passer le ………….. et il se comporte alors comme un  ………………    …………….. : la tension UCE à ses bornes est de ……….. .

- Réaliser sur une même plaque de connexion les 2 circuits afin de vérifier vos prévisions. On utilisera le même générateur 15 V continue pour les 2 montages ainsi qu’un voltmètre pour mesurer la tension UCE aux bornes du phototransistor et un ampèremètre pour mesurer l’intensité du courant dans le circuit 2.