Les portes logiques

TP n°20

Introduction : Les ordinateurs ne manipulent que des 0 et des 1. Les composants électroniques

permettant de travailler sur des 0 et des 1 sont les portes logiques. Nous allons nous intéresser à

quelques unes de ces portes logiques.

I°) Présentation des portes logiques :

a°) La logique binaire :

Prenons l’exemple d’un interrupteur. Il possède deux états de fonctionnement : ouvert (on lui affecte l’état 0) et fermé (on lui affecte l’état 1).

La variable (0 ou 1) caractérise l’état de l’interrupteur. Si la variable est à 1, le courant passe, si la variable est à 0, le courant ne passe pas.

On peut généraliser l’utilisation de variables logiques.

Exemple : Pour obtenir la couleur verte, il faut mélanger de la peinture bleue et de la peinture jaune. Quatre cas peuvent se présenter.

 on n’a ni bleu ni jaune : ça ne peut pas marcher.

 on a du bleu mais pas de jaune : ça ne peut pas marcher.

 on a du jaune mais pas de bleu : ça ne peut pas marcher.

 on a du bleu et du jaune : ça marche.

On rassemble ces résultats dans un tableau appelé table de vérité.

0 et 1 sont les variables logiques. Pour avoir du vert, il faut de bleu ET du jaune. ET est un opérateur logique.

| Bleu | Jaune | Bleu ET Jaune |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

On définit les opérateurs logiques :

OUI, NON, ET (AND), OU (OR), OU exclusif (EXOR), NON ET (NAND), NON OU (NOR),

NON OU exclusif (EXNOR).

b°) Les portes logiques :

Il existe des circuits intégrés (C.I.) correspondant aux différents opérateurs logiques. On les appelle les portes logiques.

Chaque porte logique possède une ou plusieurs entrées et une seule sortie. L’état électrique de la sortie est fonction de l’état électrique des entrées.

Comme pour les A.O.P., la tension d’alimentation des circuits intégrés n’est pas représentée.

Les variables 0 et 1 caractérisent l’état électrique des entrées.

Par exemple, si la tension d’alimentation du circuit intégré. est 5 V, le niveau + 5 V correspond à 1 (état haut).

Le niveau 0 V correspond à 0 (état bas).

Exemple : si VE = 5 V , E est à l’état 1 et si VS = 0 V, S est à l’état 0.

Dans la pratique, un C.I. contient 4 portes logiques identiques pour les portes à deux entrées ou six portes logiques identiques pour les portes à une entrée.

Brochage des C.I. à 4 portes logiques à deux entrées.             Brochage des C.I. à 6 portes logiques à une entrée.

4001, 4011, 4030, 4071, 4077, 4081                                       4069 .VCC est la tension d’alimentation du C.I.

VCC est la tension d’alimentation du C.I.

c°) Les familles TTL et CMOS :

1°) La famille des TTL :

Les ordinateurs ne manipulent que des 0 (tension 0 V) et des 1 (tension 5 V). La plupart des C.I. utilisés pour la réalisation des ordinateurs fonctionnent selon la norme TTL (Transistor Transistor Logique).

La porte logique doit être alimentée par une tension VCC = 5 V. L’état 0 correspond à une tension de 0 V et l’état 1 à une tension de 5 V.

C’est la famille la plus ancienne. La consommation est élevée (10 mW par porte).

2°) La famille des CMOS :

La famille CMOS (Complémentary Métal- Oxyde Semiconductor) est plus récente.

La tension d’alimentation doit être compise entre 3 V et 18 V et la consommation par porte est de 
10 nW seulement.

Nous utiliserons la famille CMOS série 4000.

II°) Tables de vérité des différentes portes logiques :

1°) Simulation avec le logiciel Crocodile Clips :

But : établir la table de vérité des portes logiques NON, ET, OU, OU exclusif, NON ET, NON OU.

Exemple : Dans le menu principal, choisir « Portes logiques ». Choisir la porte logique NON ou INVERSEUR. Mettre une entrée logique (symbole             ). Dans le menu « Affichage », valider signaux logiques, cliquer sur le carré pour mettre l’entrée à l’état 0 ou 1 et regarder la sortie. N’oublier pas d’enlever l’option « copier circuit avec coloration verte ». Sélectionner tout le schéma (en l’entourant avec le pointeur de la souris tout en cliquant). édition « Copier », puis « Coller » dans une feuille Excel. Etablir la table de vérité de cette porte sous forme d’un tableau . Ce dernier sera placé en dessous du symbole de la porte.

a°) Refaire ce travail pour toutes les portes logiques (4 cas pour chaque porte à deux entrées).

Placer tous les schémas avec les tableaux sur une seule feuille EXCEL et mettre un titre : PORTES LOGIQUES.

b°) Pourquoi la porte OUI n’a pas été étudiée ? Etablir sa table de vérité.

c°) En vous servant des tableaux précédents, établir sur votre feuille EXCEL la table de vérité d’une

porte « NON-OU exclusif ou EXNOR ». Faire la mise en page de votre travail puis imprimer.

2°) Table de vérité expérimentale des C.I. série CMOS 4000 :

Les C.I. utilisés sont les circuits : 4081, 4030, 4071, 4069, 4001, 4011, 4077.

Identifier les portes logiques des circuits intégrés ci-dessus.

Remarques : Les 4 portes ou 6 portes d’un C.I sont identiques. D’autre part les C.I 4069 et 4010 sont des C.I à 6 portes. Tension d’alimentation du C.I : 15 V. Une entrée est à l’état 0 quand elle est reliée à la masse et à l’état 1 quand sa tension est à 15 V. Mettre un voltmètre entre la sortie et la masse pour connaître l’état de la sortie.

Donner vos résultats dans la feuille EXCEL précédente. Pour cela indiquer le numéro du composant à coté de son symbole. Imprimer.

III°) Fonction de transfert d’une porte NON :

Choisir le C.I. qui contient les portes NON.

Montage :

La tension d’alimentation du C.I. est 15 V.

La tension VE est réglable de 0 à 15 V.

Brancher l’interface CASSY pour visualiser VE sur le canal B et VS sur le canal C.

Utiliser le logiciel d’acquisition CTS (mesure de 2 tensions). Acquérir en faisant varier VE de 0 à 15 V (faire un essai avant pour choisir le pas de variation de VE).

a°) Tracer la courbe VS = f(VE) sur une nouvelle feuille EXCEL.

b°) Donner les valeurs de Vs correspondantes à l’état haut et à l’état bas.

c°)Pour quelle valeur de VE la bascule se fait-elle ?

IV°) Association de portes NON ET :

En utilisant le logiciel de simulation Crocodile Clips, associer des portes NON ET pour réaliser les fonctions logiques suivantes : NON, ET, OU, OU exclusif.

Faire le dessin de chaque montage avec Crocodile Clips ainsi que la table de vérité correspondante.

Imprimer.