# Convertisseur analogique-numérique à 5 niveaux

## TP n°26

I°) Principe :

Pour faire des mesures à l’ordinateur, nous utilisons un ordinateur et une carte d’acquisition (CASSY). Cette carte d’acquisition ne peut mesurer que des tensions (c’est un voltmètre). Sur cette carte on peut brancher un thermomètre, un pHmètre…Dans ce cas CASSY doit transformer la grandeur mesurée (température, pH etc ..) en une tension. Cette dernière est la représentation analogique de la grandeur mesurée.

Il faut ensuite transformer cette tension en un nombre binaire car l’ordinateur est un appareil numérique. Ce nombre binaire pourra ensuite être utilisé par l’ordinateur (rangé en mémoire, calculs dans Excel etc...).

La carte d’acquisition CASSY contient donc un convertisseur analogique numérique ou CAN.

Le but de ce TP est de convertir une tension analogique en un nombre binaire, en utilisant un CAN très simple.

II°) Première étape de la conversion : la comparaison :

a°) Réalisation de l’échelle des tensions (ou potentiels) :

#### Partie théorique :

Les valeurs des tensions entre les points A, B, C, D, P et la masse correspondent aux potentiels des points A, B, C, D, P et sont notés VA, VB, VC, VD et VP.

Ceci est vrai car le potentiel de la masse est …… V.

1°) Calculer VA, VB, VC, VD et VP. puis compléter le tableau

| VA | VB | VC | VD | VP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2°) Comment s’appelle ce montage ?

3°) Calculer l’intensité du courant dans les résistances.

Réalisation pratique :

Ce montage est réalisé sur le circuit imprimé (à gauche).

Une diode de protection a été ajoutée pour éviter les erreurs de polarités.

- Alimenter le circuit avec l’alimentation fixe + 15 V.

- Mesurer les potentiels des points A, B, C, D et P (il suffit de faire

contact avec le fil).

| VA | VB | VC | VD | VE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Expliquer l’écart avec les valeurs calculées (mesurer la tension uD aux bornes de la diode).

2°) Utilisation de l’échelle des tensions : comparaison :

Rappel : amplificateur opérationnel utilisé en comparateur :

L’A.O. est alimenté en 0 V et 15 V.

rP est la résistance de protection de la LED.

1°) Donner la condition pour que la LED soit éteinte (état 0).

2°) Donner la condition pour que la LED soit allumée (état 1).

Soit le circuit imprimé suivant déjà réalisé.:

Toutes les entrées E+ sont reliées à la borne E

Le potentiel des entées E+ sera noté VE.

- Relier la borne E à l’alimentation réglable METRIX AX   321   .

- Faire varier VE de 0 V à 15 V et mesurer les valeurs exactes des tensions d’allumage des LED.

Remplir le tableau suivant : préciser les valeurs des potentiels sur la ligne 2.

|  | 0<VE<VA | VA<VE<VB | VB<VE<VC | VC<VE<VD | VE>VD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED éclairées |  |  |  |  |  |

L’écart de tension entre deux allumages successifs s’appelle la résolution ou pas du convertisseur. Donner sa valeur.

III°) Deuxième étape : codage binaire :

Pour l’instant le CAN a simplement permis en fonction du nombre de diodes allumées de connaître l’encadrement de la tension issue du capteur. Comment l’ordinateur peut-il compter le nombre de diodes allumées ? … Il n’est pas doté de capteurs visuels !  On peut penser que l’on transmet à l’ordinateur un nombre de diodes éclairées (0, 1, 2, 3 ou 4) mais en binaire.

Le convertisseur que nous utilisons comporte donc 5 niveaux (1 niveau pour traduire le nombre de diode éclairées)

On peut considérer S1, S2, S3 et S4 comme des bits (diode éteinte : état 0, diode éclairée : état 1).

La diode qui s’éclaire en dernier est S4. Elle représente le bit de poids fort (le plus grand).

On peut penser transmettre à l’ordinateur un nombre de 4 bits S4S3S2S1 (de 0000 4 diodes éteintes à 
1111 4 diodes éclairées).

Remplir le tableau suivant en rapport avec le montage précédent :

Etat de la LED

| Tension VE | S4 | S3 | S2 | S1 | nombre binaire de 4 bits correspondant | nombre décimal correspondant | Nombre de LED éclairées dans la réalité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 à VA |  |  |  |  |  |  |  |
| VA à VB |  |  |  |  |  |  |  |
| VB à VC |  |  |  |  |  |  |  |
| VC à VD |  |  |  |  |  |  |  |
| VD à 15 V |  |  |  |  |  |  |  |

On voit que cela ne marche pas.

Exemple : en effet pour 3 diodes éclairées dans la réalité le nombre binaire correspondant est 0111 qui est 7 en

décimal.

Il faut donc transformer 0111 (7) en 0011 qui est 3 pour que le convertisseur fonctionne.

Cela est fait sur le circuit imprimé en utilisant des portes logiques.

Faire varier VE de 0 V à 15 V et remplir le tableau suivant.

Remplir le tableau suivant en indiquant l’état de chaque diode

| S4 | S3 | S2 | S1 | B2 | B1 | B0 | Nombre Binaire (B2B1B0) | Nombre décimal correspondantdécimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les diodes B2, B1 et B0 réalisent-elles un codage binaire ?

Les circuits logiques qui permettent de coder correctement sont des circuits 4030 et 4071.Il s’agit des portes OU et OU exclusif.

Tables de vérités :

| OU |  |  |  | OU exclusif |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2 | S |  | E1 | E2 | S |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |

1°) Mettre en évidence la relation entre B2 et S4.

2°) Mettre en évidence la relation entre B1, S2 et S4.

3°) Pour B0, vérifier que B0 = (S1 OU exclusif S2) OU (S3 OU exclusif S4).

Le circuit imprimé réalise une conversion analogique- numérique sur 5 niveaux. :

000

001

010

011

100

0

3

6

9

12

15

Potentiel

de l’échelle

de comparaison (V)

Potentiel du capteur

On utilise 3 bits (B0, B1 et B2).

4°) Combien de niveaux obtient-on avec 3 bits complètement utilisée ? Combien de résistances faudrait-il utiliser

pour réaliser l’échelle des potentiels ?

5°) Quel serait la résolution du convertisseur ?

6°) Combien de résistances faudrait-il utiliser pour convertir sur 8 bits ?

7°) Quel serait la résolution du convertisseur ?

IV°) Simulation :

Dans Crocodile Clips, réaliser le montage correspondant à la comparaison (à la sortie de l’A.OP vous n’utiliserez pas une diode et une résistance de protection mais seulement  une sortie logique). S’il fonctionne correctement, ajouter les portes logiques suivant les résultats précédents.

Simuler pour vérifier le fonctionnement. Vérifier que les bits passent à 1 dans l’ordre correct du comptage binaire, c’est à dire lorsque la tension VE augmente de 0 V à 15 V.