# Associations de résistances

# TP n°8’

But : Déterminer expérimentalement la résistance équivalente Req à deux résistances R1 et R2 branchées en série.

puis à deux résistances R1 et R2 branchées en parallèle.

I°) Association de résistances en série :

1. Montage :

r = 10 

R1 = 220 

R2 = 330 

- Vérifier que l’interface PRIMO est branché sur l’ordinateur puis lancer l’atelier scientifique de JEULIN (Mode généraliste puis sélectionner l’interface PRIMO). Utiliser les voies 5 et 6 avec 2 COMS de façon à  visualiser la tension u sur la voie 5  et la tension ur sur La voie 6.

- Paramétrer l’atelier scientifique avec les voies 5 et 6 en ordonnées (calibre +20V, -20 V) et le mode manuel (clavier) en abscisse.

Faire vérifier le montage.

2. Mesures :

- Lancer l’acquisition (point vert) puis cliquer sur le tableau pour faire apparaître les valeurs.

- Faire varier u de 0 V à 10 V par pas d’environ 1 V.

- Copier les valeurs  puis coller dans EXCEL.

- Créer une 3ième colonne  avec les valeurs de i en A.

- Tracer le graphique u = f(i) avec i en A (les valeurs de i dans la colonne de droite et les valeurs de u dans la colonne de gauche).

- Insérer la courbe de tendance. Faire apparaître l’équation sur le graphique.

Comparer le coefficient directeur de cette droite avec R1 et R2 ?

Écrire la relation entre Réq, R1 et R2.

Etude théorique (faite par le professeur) : À partir des deux schémas ci-dessous, on va chercher à  retrouver la relation précédente en utilisant des lois connues (loi d’additivité des tensions+  loi d’ohm).

i

i

i

i

E	       R1		F	    R2	     G		            E	      Réq          G

U EF			 U FG

UEG

UEG

II°) Association de résistances en parallèle :

Faire un schéma du montage précédent mais en plaçant R1 et R2 en parallèle.

Réaliser le montage et faite vérifier par le professeur puis refaire le même travail que ci-dessus.

Tracer la caractéristique u = f(i) sur le même graphique (Sélectionner vos données dans les 2 nouvelles colonnes puis Edition copier puis sélectionner le graphique précédent puis collage spécial, nouvelle série en colonne).

Comparer le coefficient directeur de cette droite avec la valeur de Réq donnée par la formule:

Réq=  1(1R1+1R2)

Monter que l’expression de Réq ci-dessus découle de l’expression 1/Réq=1/R1 +1/R2.

Etude théorique (faite par le professeur) : À partir des deux schémas ci-dessous, on va chercher à  retrouver la relation précédente en utilisant des lois connues  (Loi des nœuds, loi d’ohm).

i

i1

i2

R1

##### E			    F	    	     	     	            E	        Réq          F

i

R2								     UEF

UEF

III°) Mémento sur le courant continu : Reprendre le mémento sur le courant continu et encadrer les nouvelles relations vues dans les TP précédents