- Mesure de longueur et de distance -

# TP n°1 de Physique

Objectifs  du TP : Utiliser différents instruments de mesure et appréhender les notions d'incertitude absolue et relative. Déterminer par triangulation la distance d'un objet inaccessible par mesure directe.

I°) Précision d’une mesure : Le professeur donne un objet (CD) par binôme.

- Mesurer avec une règle, un pied à coulisse, un palmer l’épaisseur du CD.

- A priori quel est l’instrument le plus précis ?

- Pour chaque instrument définir l’incertitude absolue sur la mesure (Regarder la fiche méthode du cours).

- Définir l’incertitude relative (ou pourcentage d’erreur) sur la mesure pour chaque instrument (Regarder la

fiche méthode du cours) et conclure.

II°) Mesure d’une distance par triangulation :

Protocole : Le professeur place une règle graduée au tableau.

Nous allons mesurer la distance d’un point A d’une table (placée au fond de la classe) à cette règle ; et ce sans se déplacer.

- A priori quelle est la distance qui sépare cette table de la règle ?

- Tracer une ligne (à 2 cm du bord inférieur) sur une feuille A3 prise suivant l’horizontale.

- Punaiser cette dernière sur une plaque en bois.

Sur la table du fond le point A est indiquée.

- Placer une épingle sur la ligne en face du point A en indiquant sa position par la lettre A’ (bord de la

table confondu avec le bord de la plaque en bois).

Surtout ne pas bouger le dispositif

Première visée : aligner par visée, la règle au tableau, l’épingle A’ et une deuxième épingle E’ la plus éloignée de A’ (cette dernière est  placée sur votre feuille A3) .

Deuxième visée : - déplacer le dispositif sur l’autre table (bord de la table toujours confondu avec le bord

de la plaque de bois).

- aligner par visée, la règle au tableau, l’épingle E’ et une troisième épingle B, placée sur

la ligne de votre feuille A3.

- Repérer sur la table la position de B (crayon papier).

- Mesurer immédiatement AB avec un décamètre.

Exploitations :

- Tracer le triangle A’E’B et mesurer les longueurs des segments A’E’ et A’B.

- La schématisation des visées réalisées est la suivante :

- Quelle propriété de la lumière utilise-t-on pour réaliser une visée ?

- Justifier pourquoi AE et A’E’ sont parallèles.

La longueur AE est donnée par la relation : AE=AB   (A’E’/A’B)

- De quel théorème provient cette relation ?

- Calculer AE et comparer avec votre valeur du début (Donner le résultat avec le bon nombre de chiffres

significatifs).

- Donner l'ordre de grandeur pour AE.