- Produire et analyser un signal sonore -

-TP Physique -

Note : …/20 soit …./10

Objectifs : En musique, on parle de fausse note lorsque la note jouée n’est pas celle attendue. Une note de musique est caractérisée par sa période et sa fréquence. Dans ce TP nous allons produire  un signal sonore grâce à un microcontrôleur (Arduino) et modifier sa fréquence. Ensuite nous utiliserons une application téléchargée sur le téléphone portable pour produire des sons puis les  analyser avec le logiciel utilisé lors du Tp précédent (Audacity) mais aussi régressi .

I°) Production du signal sonore grâce au microcontrôleur (Arduino) (6 pts) :

A) Production du signal sonore grâce au microcontrôleur  (Arduino) :

- Vérifier que le microcontrôleur est branché au câble USB de l’ordinateur avant de démarrer .

- Réaliser le montage ci-dessous  Pour faire ce circuit, il faut commencer par relier une des broches du haut-parleur à la

broche D9 de la carte Arduino par le biais d’un fil  .

- On achève ensuite le circuit en reliant l'autre extrémité de la résistance de 100 ohms à la broche GND de la carte Arduino avec un fil.  (L’ensemble  haut parleur et  résistance  de  100  devant être placé en série). Appeler le professeur (appel 1)  pour vérifier le montage.

| Réal | …....../3 |
| --- | --- |

Broche D9

Broche

GND

- Nous allons générer un son à l’aide de l’Interface de Arduino  lancer le logiciel     et ouvrir le programme.

- Vérifier dans l'onglet Outils choisir /type de carte  Arduino /Genuino uno  vérifier aussi le bon port de communication.   le port COM3 (Arduino /Genuino uno ).

- Voyons à présent à quoi servent les boutons, encadrés :

- Voyons à présent à quoi servent les boutons, encadrés :

Bouton 1 : Ce bouton permet de vérifier le programme, il actionne un module qui cherche les erreurs dans votreprogramme   Bouton 2 : Charge (télé verse) le programme dans la carte Arduino

Bouton 3 : Crée un nouveau   fichier

Bouton 4 : Ouvre un fichier.    Bouton 5 : Enregistre le fichier     Bouton 6 : Ouvre le moniteur série

- Télé verser le programme arduino_la3seconde.ino  pris dans/forum /ressources/physique /BILLAZ/fichiersonseconde/

qui correspond à l’émission sonore d’un la3.

Ligne d'instruction

int PIN_BUZZER = 9

void setup ( ) {

pinMode (PIN_BUZZER, OUTPUT)

tone (PIN_BUZZER, 440) ;

void loop ( )

Fonction réalisée

on prépare le haut parleur en mode sortie pour émettre un son

le programme s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension.

La broche 9 ou pin de Ardino est utilisé pour brancher sur le HP

initialisation du programme

On joue la note 440 HZ (la3) sur le haut parleur

| 1) Ana | …....../2 |
| --- | --- |
| 2) Réal, ana | ……../1 |
| Total | ……../3 |

Question :1)  Relier par des flèches les lignes du programme à gauche au commentaire  correspondant à

droite.

2) Modifier le programme arduino ci-dessus de façon à émettre un Do 4 de fréquence f =523 Hz

Appeler le professeur (appel 2) pour faire écouter le nouveau signal sonore mais aussi pour  vérifier le tableau ci-dessous.

II°) Mesure de la période et de la fréquence  grâce au logiciel Audacity et regressy (12 pts)  :

- Vous disposez d'un  microphone et des logiciels Audacity  (voir la notice fourni ) et regressi  pour

le  traitement du   son , télécharger l’application   générateur de fréquence sous Android   ou générateur de son sur applestore

- Branchez le microphone sur  la prise micro de l’ordinateur et placer le microphone à quelques centimètres  de votre

téléphone

- Emettre un signal sonore de fréquence 440 Hz (La3) tout en enregistrant sur Audacity (mettre les hauts parleurs au max : en

haut à  droite et voir la notice fournie ci-dessous pour l’enregistrement) .

- Après avoir exporté en WAV dans votre session personnelle ouvrir le logiciel  Regressi puis faire :

- Fichier nouveau  son/ouvrir ce fichier son (double clic) et  sélectionner une portion du signal (une  dizaine de période du

signal à partir du passage par la valeur 0) .

- Cliquer sur l’icône                                    Fourrier    (traiter) pour obtenir l’analyse spectrale de   l’enregistrement.

| Visualiser son évolution temporelle (voir ci-contre) en cliquant sur l’icône Temps Réal | …....../4 |
| --- | --- |
| a)Ana , com | ……../2 |
| b) Réal | ……../4 |
| c) ana ,com | ……../2 |
| Total | ……../12 |

- Avec l’outil Curseur / Réticule, mesurer la fréquence du plus grand pic (fondamentale) .

- Réaliser les mêmes opérations que ci-dessus mais en changeant la fréquence à 523 Hz.

Questions

a ) Le signal sonore est-il périodique ? Justifier.

b) Avec l'outil réticule, déterminer la période T de chaque  signal sonore et en déduire leur  fréquence f correspondante.

(Mesurer plusieurs   périodes à  partir du passage par la valeur 0).

c) Comparer avec les fréquences 440 Hz et 523 Hz  associées à chaque note de l’analyse spectrale de Fourier (faire un

pourcentage d’erreur au moins pour une note).

Appeler le professeur (appel 3)  pour faire valider l’exploitation des signaux  sonores mais aussi pour vérifier les questions  ci-dessus.

III °) Hauteur d’un son : (2 pts)

Questions : a) Quel est des deux sons celui  qui le plus aigu ?

b) A quelle grandeur est liée la hauteur d’un son (hauteur : sensation d’un son grave ou aigue).

| Appeler le professeur (appel 4) pour faire valider les questions ci-dessus. a) ana | …....../1 |
| --- | --- |
| b)Ana ,com | ……../1 |
| Total | ……../2 |