Capteur de température : la thermistance  (TP  physique)

Note : ……./20

Introduction : La thermistance est un élément qui permet de détecter la température. Il est présent dans la détection de la température dans les appareils industriels et domestiques, les moteurs automobiles et les équipements médicaux. La thermistance  peut aussi s’appeler CTN (composant à Coefficient de Température Négatif : la résistance diminue quand la température augmente) ou CTP (composant à Coefficient de Température Positif : la résistance augmente quand la température augmente. Son symbole est :

Nous allons étudier ce composant dans ce TP et retrouver la valeur de la température de la salle de classe grâce à la thermistance.

I°) Présentation de la  Thermistance (4 pts)  (7 min) :

Manipulation (fait par les 2 élèves) :

Avant toute chose : noter la température de la salle de classe : Tsalle =…………………………………….

Brancher le multimètre en ohmmètre à la thermistance afin de mesurer sa résistance.

| Rappel : Un ohmmètre est un instrument qui permet de mesurer la résistance électrique d'un composant ou d'un circuit électrique. L'unité de mesure est l'ohm, noté Ω. Montage | ………../1 |
| --- | --- |
| Réponses | ………../3 |

Relever la valeur de la résistance à la température de la salle puis entre vos doigts :

Rsalle =   ……………………………….                    Rmain =……………………………

Questions :

a°) Comment varie la température entre les deux mesures ?

b°) La thermistance est elle un CTP ou CTN ?(Justifier)

APPEL n°1

Appeler le professeur pour valider votre montage et les réponses aux différentes questions

II°) Etalonnage de la thermistance (6 pts)  :

On souhaite trouver la relation mathématique entre la température T de la thermistance  et la valeur de sa résistance R.

1°) Manipulation (fait par les 2 élèves) (3 pts) (22 min) :

Mettre dans le bécher  environ 200 mL d’eau et le placer sur le chauffe-plat.

Placer la thermistance et le thermomètre dans l’eau de manière à

ce qu’ils  soient très proches.

ATTENTION ILS NE DOIVENT PAS TOUCHER LE FOND DU BECHER (sous peine de détériorer la thermistance).

Brancher le multimètre en ohmmètre pour mesurer la résistance de la thermistance.

Mettre quelques glaçons pour descendre en dessous de 10°C puis relever  la  valeur de la résistance tous les 5°C .

| Faire chauffer de manière modérée quand vous êtes à environ 20 °C et relever la résistance de la thermistance tous les 5°C jusqu’à 60°C. Montage | …../1 |
| --- | --- |
| Tableau | …./2 |
| 2a°) courbe + question | …/2 |
| 2b°) valeurs de R | …/1 |

Mettre les résultats dans Excel sous forme d’un tableau en colonne comme ci-dessous :

| °C) | Rth( k |
| --- | --- |
| …….…. | …..……… |

2°) Mesures et exploitation (3 pts) (7 min) : (fait par un élève l’autre démarre le III°)

a°) Tracer la courbe  Rth (k= f(T (°C)).  La thermistance est-elle un capteur linéaire ?

Justifier

b°) A l’aide de la courbe Rth (k= f(T (°C)),  déterminer la valeur de la résistance

Rth(T=15°C) de la thermistance à une température T = 15°C. Même question pour

une température T = 30°C.

APPEL n°2

Appeler le professeur pour valider votre montage, le tableau, la courbe et les réponses aux différentes questions

III°) Utilisation de la thermistance pour mesurer une température ( 10 pts ) :

Par le biais d’un montage diviseur de tension, nous allons transformer la thermistance en capteur de température.

1°) Montage diviseur de tension (4 pts) (8 min) :

a°) Définition

Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Un circuit constitué de deux résistances en série est par exemple un montage élémentaire qui peut réaliser cette opération. Il est couramment utilisé pour créer une tension de référence ou comme un atténuateur de signal à basse fréquence.

Ici le pont diviseur va permettre de transformer la température en tension.

b°) Montage :

Sur le schéma, indiquer le sens du courant et ajouter le voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la thermistance Uth. Placer aussi les flèches des tensions aux bornes des différents composants en respectant les conventions générateur et récepteur.

A l’aide la de loi des mailles, indiquer la relation entre UG,(tension aux bornes du générateur) , UR et Uth (tension aux bornes de la thermistance ) .

c°) Principe :

Pour les calculs, on utilise principalement la loi d’Ohm.

Rappeler sa formule en indiquant le nom et les unités des différentes grandeurs utilisées.

| b°) rappels d’électricité | …………../3 |
| --- | --- |
| c°) Loi d’ohm | ………../1 |
| Montage | ………./2 |

En utilisant cette formule, on est capable de trouver la formule permettant

de calculer la valeur de Rth en fonction de R, Uth (tension aux bornes de Rth),

UG (tension du générateur).

On obtient la formule suivante : Rth = Uth×RUG−Uth

2°) Manipulation (2 pts ) (15 min)

Réaliser le montage schématisé ci-dessus, en utilisant une résistance R=1,0 KΩ et en réglant le générateur sur 6,0V sans oublier de placer le voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de la thermistance Uth.qui sera placé à l’air libre.

APPEL n°3

Appeler le professeur pour valider votre montage et les réponses aux différentes questions

3°) Mesure et exploitation ( 4 pts ) (16 min) :

a°) Mesurer la tension aux bornes de la thermistance. Noter sa valeur Uth .

b°) Compléter la phrase suivante :

La thermistance transforme la température en ………………………………… Le pont diviseur transforme cette………………………………. en ………………………… que l’on mesure avec un voltmètre.

c°) A l’aide de la formule de Rth donnée ci--dessus, déterminer la valeur de la résistance de la thermistance.

d°) A l’aide de la courbe de Rth (kW)= f(T (°C)),  trouvée au II°)2°) b°) , déterminer la valeur de la température

de la salle.

e°) Comparer cette valeur à celle d’un thermomètre et conclure.

APPEL n°4

Appeler le professeur pour valider les réponses aux différentes questions

| 3a°) Mesure de tension | ……………/0.5 |
| --- | --- |
| 3b°) Mots manquants | ……………./1.5 |
| 3c°) Valeur de Rth | ………………/0.5 |
| 3d°) Valeur de la T(°C) | ……………./0.5 |
| 3e°) comparaison et conclusion | ……………./1 |